金湾校区新增监控设明细清单及产品设备技术规格要求

	序号
	工作内容
	说明
	单位
	数量

	一、前端新增设备

	1
	全彩网络枪式摄像机（镜头3.3-9MM）
	1. 摄像机需具有不低于400万像素，不小于1/1.8" CMOS传感器
2. 需至少内置1颗GPU芯片，1颗不小于8GB EMMC存储芯片。
3.  镜头光圈大小为F1.0，具有镜头调节功能，可通过IE浏览器或客户端远程控制聚焦、变倍
4. 焦距&视场角: 3.3-9mm，水平视场角：87.0°~45.7°，垂直视场角：45.9~25.6°，对角线视场角：104.2°~52.6°
5. 需内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。
6. 最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。
7. 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。
8. 白光补光距离≥30米
9.  需支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置不少于4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。
10. 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。
11. 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。
12. 同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。
13. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。
	台
	22

	2
	枪机支架
	不锈钢鸭嘴
	套
	22

	3
	枪机电源
	DC12V2A
	个
	22

	4
	128路硬盘录像机（24盘位）
	1. 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个光传输接口、1个eSata接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2个miniSAS扩展接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口、1个键盘485接口、9个RS485接口、2个USB3.0接口、1个USB2.0接口、24个硬盘接口，可接入24个SATA接口硬盘（需选配miniSAS,接口扩展板）
2. 可接入128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可存储128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可转发128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；
3. 可同时显示输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像
4. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘
5.  样机采用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板，并且风扇、电源模块、面板可热插拔 
6. 可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上
7.  支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览
8. 支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片，提供图片URL地址供下载图片
9.  存储安全保障功能，当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储
10. 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件（以公安部检测报告为准）
11.  支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件
12. 支持XVR/DVR/NVR等IP设备级联管理和运维管理
13. 磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降
14. 支持N＋1热备功能，支持设置一台设备为其他多台设备的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备
15. 可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果
16. 具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯
	台
	1

	5
	交换机
	8口千兆  带光口 POE交换机
	台
	5

	6
	硬盘
	录像级专用盘，6T
	块
	24

	7
	摄像头授权
	软件授权，  摄像头及录像主机制造商须针对本项目出具视频综合管理平台对接授权函，确保本次新增之监控点位能有效接入学校管理平台.


	个
	100

	二、管线工程部分

	8
	超五类双绞线
	超五类  规格：4X2X0.5MM  标长：305米  线径：0.5MM  材质：无氧纯铜  产品结构  导体：实心无氧纯铜导体 Φ0.51mm  绝缘：HDPE 0.9mm  护套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃料LSZH
	米
	1200

	9
	室外防水电缆
	RVV2*1.5  规格：2X1.5MM   线径：1.5MM  材质：无氧纯铜  绝缘：HDPE 0.9mm  护套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃料LSZH
	米
	750

	10
	PVC管槽明敷
	20/25管槽及管件
	米
	800

	11
	泥地开挖及回填恢复
	室外过线井附近
	米
	100

	12
	室外防水箱
	304不锈钢防水箱400*300
	个
	2

	13
	电源插排
	三位，带总控开关，国标
	个
	11

	14
	空开
	2P带漏电
	个
	2

	15
	防雷器
	电源及网络信号
	套
	22

	16
	楼顶室外立杆
	1.2米不锈钢立杆
	根
	1

	17
	室外立杆
	2.5米不锈钢壁挂立杆
	根
	1

	18
	立杆横臂
	0.3米横臂
	根
	2

	19
	拆装线槽盖
	楼栋内走线需要
	米
	300

	20
	场地垃圾清运
	泥地管路开挖多余垃圾
	项
	1

	21
	施工安全保障措施
	现场围蔽、劳保用品，安全培训等
	项
	1

	21
	配件及辅材
	胶带，接头，标签，扎带，螺丝
	批
	1


产品设备技术规格要求

128路硬盘录像机
具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个光传输接口、1个eSata接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2个miniSAS扩展接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口、1个键盘485接口、9个RS485接口、2个USB3.0接口、1个USB2.0接口、24个硬盘接口，可接入24个SATA接口硬盘（需选配miniSAS,接口扩展板）

可接入128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可存储128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；可转发128路分辨率为1920x1080的视频图像，总码率最大为512Mbps；

可同时显示输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘

可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上

  支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览

  支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片，提供图片URL地址供下载图片

  支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件（以公安部检测报告为准）
  支持XVR/DVR/NVR等IP设备级联管理和运维管理

磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降

支持N＋1热备功能，支持设置一台设备为其他多台设备的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备

可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果

具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯
14. 硬盘录像主机需同时满足：可接入并存储128路视频图像/支持双电源双风扇/可热插拔式安装主板/风扇/电源/面板（高可用不间断能力）/当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储(存储安全保障功能)/ 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件)/组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件. （须提供公安部检验报告证明，并加盖制造商原厂或其分子公司公章）.
变焦摄像机 

摄像机需具有不低于400万像素，不小于1/1.8" CMOS传感器

需至少内置1颗GPU芯片，1颗不小于8GB EMMC存储芯片。

镜头光圈大小为F1.0，具有镜头调节功能，可通过IE浏览器或客户端远程控制聚焦、变倍

焦距&视场角: 3.3-9mm，水平视场角：87.0°~45.7°，垂直视场角：45.9~25.6°，对角线视场角：104.2°~52.6°

需内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。

最大支持分辨率2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。

最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。

白光补光距离≥30米

  需支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置不少于4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。

需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。

需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。

同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%。

需支持本地SD卡存储，最大支持128G。

需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口。

需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

正常工作条件下，工作4h后，可触及零部件的温度不应超过该部件的允许温升值。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，支持6kV峰值电压；防尘防水等级不低于IP67

环境适应性：摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

监控点位图
[image: image1.png][oNeNeNeXe) 00,00
% ©000000000000000
oo = ~ % -
OL
0
0
¢! $ ¢
o ¥ ¢
@] " - 0 o]
— O =
¢ ; ! 0
= &8
0 0
T~ [ ) SV o &
¢ %_ O m
o ©sses) @ O
aompt 4 0
- [ o
o - 0
O O
Ol= = +E
foXe) F [F
e © & MAHE °
000000000000000000B00
¢

BIRRATAN
L ST





本次新增监控覆盖点位共22个，全部室外安装，围墙部分新增1根壁挂杆，其余部分则利用原有监控立杆，楼顶部分在围栏墙垛处壁挂安装，所有摄像头接入吉大校区综合监控中心海康9600平台设定与管理。

项目其他需求
1、明细清单供投标方参考，实际工作量以现场实勘及招标文件的附图纸为准；

2、投标方需提供一年检修服务含硬件与线路；

3、安装符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007；验收符合《安全防范系统验收规则》GA308-2001）；
